Repartido Nº7

TEMPORIZADORES

Los temporizadores son unos relés que cambian sus contactos en función del tiempo. Básicamente son de dos tipos:

Temporizador a la conexión: cuando conectamos  la bobina, y la mantengamos así, los contactos cambiarán pasado el tiempo que tengan programado. Una vez desconectada  estos vuelven inmediatamente a su posición de reposo.

Tiempo

Temporizador a la desconexión: al activar la bobina los contactos cambian inmediatamente y es al desconectarla cuando temporizan, pasado el tiempo programado retornan a reposo.

En el mercado existen multitud de temporizadores, los hay con contactos de los dos tipos, que incluyen contactos instantáneos,  con contactos intermitentes, etc.

La numeración de los contactos es la correspondiente a los especiales.