CONTROLADORES  LÓGICOS  PROGRAMABLES (PLC)

TUTORIAL USO SOFTWARE LOGO SOFT COMFORT

OBJETIVOS

Entender la aplicación de los diferentes lenguajes de programación para un controlador lógico programable.  Utilizar correctamente un software de programación, a través de diagramas de escalera y diagramas de funciones.  Comprender el uso de programas de simulación para detectar fallas en el diseño de los diagramas y sus posibles soluciones.  Diseñar, analizar, monitorear y modificar diagramas que representen una programación de un sistema de control.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

En la actualidad se puede diseñar un programa que cumpla una función específica en el manejo de un proceso productivo y, antes de ser implementado, se puede simular en un computador personal, de tal manera que si se presenta algún inconveniente pueda ser corregido antes de llevarlo a la práctica. Es por esto que cobra una real importancia saber manejar alguno de los software de simulación presentes en el mercado nacional. A continuación se presentará un software muy didáctico y de fácil comprensión, como es el LOGO  SoftComfort  versión 7.0 perteneciente a la empresa SIEMENS. Este programa es una aplicación Windows, por lo que su uso es muy simple para quienes conocen este sistema operativo. Una de sus características importante es que el software indica qué módulo ³ LOGO´ se requiere para poner en práctica un programa diseñado, además no necesita ningún ajuste de programación especial para lograr su traspaso y posterior funcionamiento en el PLC. Como se mencionó en el capitulo anterior, existen diferentes formas de programación de un PLC, siendo las más usadas y reconocidas las siguientes: Diagramas de Escaleras o Contactos (KOP), Planos de Funciones (FUP) y Nemónico (AWL). El programa LOGO  S oft Comfort  tiene la posibilidad de trabajar con las dos primeras, intercambiando desde una forma de programación a la otra y viceversa, con lo que entrega una gran versatilidad de trabajo. En el análisis del programa se apreciará cómo está configurado el entorno de trabajo, cómo documentar las propiedades técnicas propias de un proyecto, y cómo crear un proyecto nuevo a través de un Diagrama de Escalera y un Diagrama de Funciones.

ENTORNO DE TRABAJO DEL SOFTWARE

Una vez instalado el software en un computador personal y debido a que es una aplicación Windows, su uso inicial es relativamente similar a todos los programas que trabajan a través de esta interfaz, es decir, se ubica el ícono de acceso directo y a través de un doble clic se abre el programa, o bien, con el menú INICIO de Windows en donde se elige PROGRAMAS y con un clic en LOGO  SoftComfot. Posteriormente, se debe elegir un nuevo archivo el cual puede ser representado como un Diagrama de Escalera o un Diagrama de Funciones. Una vez ingresado en el software se observará la pantalla que se representa en la figura Nº 1.

FIGURA Nº 1: PANTALLA INICIAL SOFT WARE   LOGO  SOFTCOMFO RT

Es importante ingresar datos relevantes sobre el proyecto, tales como: nombre del autor, el tipo de proyecto y el número de diagrama. Para esto, a través del menú ARCHIVO se puede elegir PROPIEDADES, con lo cual se abrirá una ventana que permite ingresar toda esta información (figura Nº 2), la que luego se encontrará legible al imprimir el diagrama. Esta ventana permite además modificar la cantidad de páginas así como generar una portada y guardar la información protegiéndola con una contraseña, lo que resulta muy útil para la confidencialidad del trabajo. Luego de haber definido los parámetros solicitados, se encontrará todo listo para trabajar en el diseño del programa.

FIGURA Nº 2: VENTANA PROPIEDADES

Todo programa cuenta con elementos que permiten trabajar en su entorno y en el caso de LOGO  SoftComfort   podemos enumerar los siguientes:

- Barra de menús.

- Barra de herramientas.

- Interfaz de programación.

- Ventana de información.

- Línea de estado.

Barra de menús:

En esta barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla. En ella se ubican todas las funciones del programa como son: Archivo, Edición, Formato, Ver, Herramientas, Ventana y Ayuda, las cuales a su vez poseen submenús que permiten utilizar los distintos comandos para activar las funciones de maniobras deseadas. Se puede encontrar además las herramientas necesarias para realizar configuraciones y funciones de transferencias de programas hacia el PLC.

Barra de herramientas:

Esta barra se puede subdividir en barra de herramienta estándar, ampliada y simulación. Se encuentra ubicada a continuación de la barra de menús y también al costado izquierdo de la pantalla, siendo ésta la barra ampliada y de simulación. Los símbolos representan los comandos más importantes y usados dentro del proceso de programación así como en el proceso de funcionamiento. En esta barra se puede encontrar funciones de entrada y salida, funciones básicas y funciones avanzadas, además de la función de simulación que permite realizar el chequeo del programa sin la necesidad de tener el PLC conectado.

Interfaz de programación:

Es el área que permite diseñar y representar gráficamente los diagramas eléctricos. Cuenta con barras de desplazamiento vertical y horizontal lo que permite visualizar de mejor forma los esquemas cuyas dimensiones sean mayores al tamaño de la pantalla. En esta sección de la pantalla se ingresan los símbolos necesarios para la conformación de un esquema eléctrico en forma de Diagrama de escalera o Diagrama de funciones.

Ventana de información:

En esta ventana se observaran mensajes de error que pueden aparecer al ejecutar la simulación, así como los posibles modelos de LOGO que pueden permitir el funcionamiento correcto de un programa en la práctica, y otros datos relevantes. El funcionamiento de esta ventana se puede activar y desactivar a voluntad del usuario.

Línea de estado:

Esta línea se encuentra ubicada en la parte inferior de la pantalla y se encuentra dividida en sectores los que indican información relevante sobre: herramientas activas, el estado del programa, el valor del factor de ampliación, el dispositivo LOGO usado y, por último, la página en que se encuentra el esquema visto en pantalla.

BARRAS DE HERRAMIENTAS

BARRA DE MENÚS

BARRA DE MENÚS

INTEFAZ DE PROGRAMACIÓN

VENTANA DE BLOQUE S DISPONIBLES

VENTANA DE INFORMACIÓN

LÍNEA DE ESTADO

FIGURA Nº 3: INTERFAZ DE USUARIO

DISEÑO DE DIAGRAMAS

FIGURA Nº 4: VENTANA MODELO LOGO

Para iniciar el diseño de un proyecto es recomendable guardar un archivo con un nombre indicativo del diagrama que se desea realizar, además que este archivo se encuentre en una carpeta única dentro del disco duro u otro sistema de almacenamiento. En este punto del trabajo se puede elegir el modelo del módulo LOGO que se desea utilizar a través de la línea de estado. Con esto se abrirá una ventana que entregará información técnica (figura Nº4), como: cantidad de entradas, salidas, etc. También se puede optar por la función que trae el software, la cual permite que éste indique el modelo a utilizar. En el diseño de los diagramas se puede optar por Diagramas de Funciones (FUP) o Diagramas de Escalera (KOP),de acuerdo a las necesidades del usuario. Sin embargo, una vez terminado el diseño, el software  permite en forma automática a través de la barra de herramientas convertir de un tipo al otro.

DISEÑO DIAGRAMA DE ESCALERA

El diseño a través de un Diagrama de Escalera es el más utilizado. Se basa en la similitud de los esquemas eléctricos con relés utilizando simbología muy similar a la norma NEMA de contactos. El primer paso es abrir un archivo en la forma KOP utilizando el símbolo NUEVO de la barra de herramientas. En la interfaz de programación se observa una línea vertical que representa la alimentación del circuito, a continuación se pueden insertar los componentes necesarios del esquema, por ejemplo: Contactos de Entrada, Cargas o Bobinas de Salida, Contadores, Temporizadores, etc. Se debe tener en cuenta que en la representación de Diagramas de Escalera los bloques de funciones especiales, como son: Contadores, Temporizadores, Comparadores, etc., no tienen salidas, por lo tanto, se les debe asignar un Contacto Normal Abierto o Normal Cerrado, según se requiera, con el nombre de la función (figura Nº 5).

REPRESENTA  LA SALIDA

DEL TEMPORIZADOR T001

FIG Nº5: ASIGNACIÓN DE SALIDA DE UN TEMPORIZADOR

Una vez ingresado los componentes a la interfaz de programación, se deben unir y definir las propiedades de éstos. Para la unión de los elementos se puede optar por la utilización del Mouse arrastrándolo con el botón izquierdo presionado o utilizando la función CONECTAR de la barra de herramientas. Para la definición de propiedades se pulsa doble clic en el componente deseado, por ejemplo, en el caso de un temporizador se debe ajustar el tiempo de conexión y/o desconexión según la necesidad del programa., con lo cual se abrirá una ventana con los parámetros que se pueden modificar (figura Nº 6).

FIGURA Nº 6: VENTANA PARAMETROS DE UN TEMPORIZADOR

Se pueden ingresar comentarios importantes a cada dispositivo, con el fin de entender de mejor forma el diseño de un diagrama. La localización real de cada componente dentro del PLC, es decir, las direcciones de los dispositivos de entrada y/o salida pueden ser asignadas al momento de ingresar el dispositivo en el programa o posteriormente a través de sus propiedades. Las direcciones de entrada y salida se diferencian por la letra inicial para que no exista posibilidad alguna que el usuario las pueda confundir. Una vez terminado el diagrama es recomendable guardar los cambios del archivo para evitar cualquier pérdida de información. Como resultado final se observará un esquema como el de la figura Nº 7.FIGURA

Nº 7: DIAGRAMA DE ESCALERA

DISEÑO DIAGRAMA DE FUNCIONES

Esta forma de diseñar un esquema eléctrico se basa en la simbología europea de las compuertas lógicas, por lo tanto su uso va de la mano con el entendimiento de la lógica digital. Para iniciar el trabajo se debe seleccionar un archivo en la forma FUP, con lo cual se activa la Interfaz de programación (figura Nº 8), que en este caso no tiene la línea vertical observada en la programación con Diagrama de Escalera. Este hecho, al igual que la aparición de una herramienta nueva denominada GF (Funciones básicas), es muy relevante debido a que se debe cambiar la operatoria en el diseño del programa.

FIG Nº8: PANTALLA INICIAL DIAGRAMA DE FUNCIONES

Uno de los primeros elementos a tener en cuenta es la importancia de que todo diagrama debe contar con entradas y salidas, las cuales se asignarán a través de bloques correctamente direccionados. Los bloques aparecerán como rectángulos (figura Nº 9) y se pueden ubicar en cualquier punto en la interfaz de programación, siendo conveniente no desplazarlos demasiado hacia la derecha debido a que se pierde espacio y visión del esquema.

FIG Nº9: BLOQUES DE ENTRADA Y SALIDA

Luego, de acuerdo a las características del programa, se insertarán las Funciones Básicas y/o especiales requeridas, teniendo muy claro que son éstas las que entregan la funcionalidad del diagrama. En el caso de las Funciones Especiales se cuenta con la posibilidad de activar la característica de Remanencia que permite mantener los datos de dicha función si se interrumpe la energía, de tal manera que al volver el suministro eléctrico, la función prosigue en el punto donde se haya interrumpido.

Por último se deben unir los bloques de la misma forma que se hace en el Diagrama de Escalera, con esto se obtendrá el Diagrama de Funciones que se observa en la figura Nº 10.

FIGURA Nº10: DIAGRAMA DE FUNCIONES

Es muy útil en todo diagrama etiquetar la función de los componentes. Esto se puede realizar a través de la opción COMENTARIO de la ventana PROPIEDADES. Si al ingresar un comentario éste no aparece visible en la pantalla se debe ir a la Barra de Menús en la opción HERRAMIENTA, para luego seleccionar OPCIONES, con lo cual se abrirá una ventana (figura Nº 11) en donde se elige la opción PANTALLA para activar la visualización de los comentarios. En esta ventana se puede activar o desactivar otro tipo de información dentro de un diagrama eléctrico.

FIGURA Nº11: OPCIONES DE PANTALLA

Al diseñar un diagrama de mayor complejidad existe la posibilidad de que las líneas de unión se crucen, dando la apariencia que éstas se encuentran unidas. Para resolver esta situación se puede utilizar la herramienta TIJERA que permite eliminar y restablecer conexiones entre los componentes del diagrama, lo que permite realizar conexiones sin cruce (figura Nº 12) y conexiones con otras páginas.

FIGURA Nº12: UTILIZACIÓN HERRAMIENTA TIJERA

Como se ha mencionado anteriormente, el software  puede realizar la conversión de un Diagrama de Funciones aun Diagrama de Escalera y viceversa. Esto se logra con la herramienta CONVERTIR, la cual con un clic entrega un segundo diagrama que es equivalente al original diseñado, pero en el otro formato.

SIMULACION

La simulación de un diseño es sin duda alguna una de las herramientas más útiles que posee el software  LOGO  SoftComfort , debido a que permite comprobar si el esquema diseñado funciona correctamente. El software simula el funcionamiento, presentando en pantalla las opciones que pueden tener las entradas y el estado que tomarán la o las salidas, de acuerdo a los elementos insertos en el programa. Para visualizar la simulación en pantalla se deben encontrar activadas las funciones: Iniciar simulación automática, Mostrar valor actual, Mostrar estado de señal. Lo anterior se logra a través del menú HERRAMIENTAS, OPCIONES, SIMULACION (figura Nº 13).

FIG Nº13: VENTANA OPCIONES DE SIMULACIÓN

Una vez que se realizan las configuraciones necesarias en la ventana de simulación se deben definir las entradas de acuerdo a su función (Interruptor, Pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado, Frecuencia).Para ello, se hace un doble clic en la entrada deseada, con lo que se abrirá la ventana OPCIONES y se elige la ficha SIMULACION, en donde se puede optar por la opción requerida (figura Nº 14).

FIG Nº14: FICHA SIMULACIÓN

Para iniciar la simulación se debe realizar doble clic en el botón simulación situado en la Barra de Herramientas, con lo cual aparecerá una barra ampliada (figura Nº 15) debajo de la Interfaz de programación. En ella se encontrarán representadas las entradas y salidas mediante Interruptores, Pulsadores y Ampolletas, de acuerdo a los componentes que intervienen en el diagrama.

FIG Nº15: BARRA AMPLIADA DE SIMULACIÓN

Los Interruptores y/o Pulsadores se activan con un clic sobre el componente deseado. Su accionamiento se demuestra con un cambio evidente en su formato visual. Una vez iniciada la simulación, los componentes insertados en la interfaz de programación, cambiarán de color azul a color rojo, según se encuentren desactivados o activados respectivamente (figura Nº 16). De una forma similar la ampolleta que representa una salida, en la Barra de simulación cambiará de color para representar su encendido. Todo esto permite al usuario chequear las etapas de funcionamiento del diagrama.

FIG Nº16: SIMULACIÓN EN PANTALLA

La simulación funciona de la misma manera en el Diagrama de Escalera y el Diagrama de Funciones, por lo tanto, no es necesario ningún ajuste al cambiar de formato.

TRABAJOS CON SOFTWARE DE SIMULACION

Para lograr un claro entendimiento del uso de los sistemas de programación en un Controlador Lógico Programable es necesario el diseño de distintos programas de utilidad real, como por ejemplo: circuitos de control partida y parada de un motor, señalización de paradas de emergencia, encendido retardado de un motor, circuito generador de pulsos, circuito contador de eventos, etc. Todos estos diseños pueden ser evaluados sin la necesidad de la conexión real de un PLC, sino de la simulación a través del software. Todo diseño implementado puede ser realizado en los distintos lenguajes de programación de un PLC, con el fin de manejar una diversidad de herramientas que permitan al usuario resolver un diseño de distinta manera. En este punto es importante entender que el diseño con Diagramas de Escalera y Diagramas de Funciones es relativamente igual a lo representado en los puntos anteriores, no importando el fabricante del PLC. Sin embargo, el diseño a través de Nemónicos puede cambiar de manera importante debido al set de instrucciones que cada fabricante entrega, por esto es importante leer detenidamente los manuales de operación del PLC. Una de las características de todo sistema de programación es que el logro de un único resultado es posible a través de diferentes diseños. De acuerdo a lo anterior es factible que dos o más diseños de programas puedan realizar la misma función. Esto permite que trabajen en un mismo esquema distintas personas. Una vez terminado el proceso de simulación, el esquema eléctrico se puede transferir desde el computador al PLC y viceversa, utilizando la interfaz apropiada y los puertos de comunicaciones que poseen tanto el PLC como el computador. Además es posible hacer un test online, el cual permite verificar el funcionamiento del programa con el estado real de las entradas del PLC.