DEPARTAMENTO DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO

SEGURIDAD OCUPACIONAL

PRODUCTOS QUÍMICOS

UTILIZADOS POR EL PERSONAL

DE USINAS

Y PLANTAS POTABILIZADORAS

PRODUCTOS QUÍMICOS EN OSE

CLORO GAS	(Gas tóxico)

HIPOCLORITO DE SODIO	(Corrosivo – Veneno)

CENIZA DE SODA (Irritante)

SULFATO DE ALUMINIO SOLIDO  (Irritante)

SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO (Irritante)

CAL	(Corrosiva)

POLIELECTROLICTO	(Irritante)

SODA CAUSTICA  (Corrosivo)

CARBON ACTIVADO (Irritante)

SULFATO DE COBRE (Irritante)

REACTIVOS (productos químicos que se utilizan en menor      cantidad que los anteriores)

ACIDO SULFURICO  (Corrosivo)

HELIANTINA (Nocivo)

SOLUCION DE AMONIACO	  (Tóxico)

PERMANGANATO DE POTASIO (Comburente- Nocivo-                          Peligro para el medio ambiente)

VERDE DE BROMOCRESOL (Nocivo – Irritante Leve)

CLORURO FÉRRICO (Corrosivo)

DPD  (Irritante leve)

DECRETO 307/009

Dictase disposiciones mínimas obligatorias y más técnicas para la protección de la Seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos durante el trabajo (1.579* R)

RECOMENDACIONES SOBRE IDENTIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La posible acción de los contaminantes químicos sobre el personal depende básicamente de su toxicidad, y del grado de exposición, el cual depende de la duración de la exposición y de la concentración del contaminante en el ambiente de trabajo.

Los factores determinantes de la peligrosidad de los contaminantes químicos son los siguientes:

a) Toxicidad o capacidad de un contaminante de ocasionar daños en el organismo una vez introducido.

b) Vías de entrada en el organismo. Las principales son la respiratoria, la dérmica, la digestiva y la parenteral (heridas). También pueden entrar por las mucosas del ojo.

c) Dosis de contaminante, o concentración a la que el trabajador está sometido en un tiempo determinado.

d) Propiedades físicas y químicas, como solubilidad en fluidos biológicos y reactividad química.

e) Estado fisiológico de la persona que está en contacto con el contaminante. Su organismo puede estar debilitado por otras causas como enfermedad, mala nutrición, ingestión de fármacos, etc.

f) Susceptibilidad individual, característica de cada persona según edad, sexo, estado personal (embarazo, lactancia,…) factores genéticos, hábitos alimentarios, higiene personal. No todas las personas reaccionan igual frente a una misma dosis de contaminante (p.ej. alergias)

IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO

a) Explosivos. Sustancias que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan.

b) Comburentes. Sustancias que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen una reacción fuertemente exotérmica.

c) Extremadamente inflamables. Sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición inferior a 0 º C y un punto de ebullición inferior o igual a 35 º C, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables en contacto con el aire.

d) Fácilmente inflamables. Sustancias y preparados:

- Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, o

- Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una     fuente de ignición y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o

- Los líquidos cuyo punto de ignición sea inferior a 21º C, o

- Que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.

e) Inflamables. Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea mayor de 21ºC y menor o igual a 55ºC.

f) Muy tóxicos. Productos que en muy pequeña cantidad pueden provocar efectos extremadamente graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

g) Tóxicos. Productos que en pequeña cantidad puedan provocar efectos graves, agudos crónicos e incluso la muerte.

h) Nocivos. Productos que puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

i) Corrosivas. Son sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. Estos productos suelen ser ácidos o álcalis cuyo contacto con la piel, aunque sea poco tiempo, provoca quemaduras químicas.

j) Irritantes. Son sustancias y preparados no corrosivos que en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas pueden provocar una reacción inflamatoria.

k) Sensibilizantes. Ocasionan una reacción de hipersensibilidad de forma que una exposición posterior a esa sustancia da lugar a efectos característicos.

l) Carcinogénicos.  Pueden provocar cáncer o aumentar su frecuencia.

m) Mutagénicos.  Pueden producir alteraciones genéticas hereditarias.

n) Tóxicos para la reproducción. Pueden producir efectos no hereditarios en la descendencia o afectar de forma negativa a la capacidad reproductora.

o) Peligrosos para el medio ambiente. Son los que presentan o pueden presentar un peligro inmediato o futuro para el medio acuático, la capa de ozono, flora, fauna y organismos del suelo.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO



ALMACENAMIENTO

Los criterios generales de compatibilidad e incompatibilidad se indican en la tabla siguiente. Sólo deben almacenarse juntos aquellos grupos de productos cuya casilla común se indica “Si”. En caso de duda se deben considerar las indicaciones de las fichas de seguridad correspondientes:

|  | Explosivos | Comburentes | Inflamables | Tóxicos | Corrosivos | Nocivos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Explosivos | Si | - | - | - | - | - |
| Comburentes | - | Si | - | - | - | (2) |
| Inflamables | - | - | Si | - | (1) | Si |
| Tóxicos | - | - | - | Si | Si | Si |
| Corrosivos | - | - | (1) | Si | Si | Si |
| Nocivos | - | (2) | Si | Si | Si | Si |

(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles

(2) Podrán almacenarse juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención

PELIGRO

HIPOCLORITO DE SODIO

CARACTERISTICAS

Desinfectante, industria alimenticia, blanqueador industrial y doméstico, tratamiento de efluentes, otros.

RIESGOS PARA LA SALUD

Provoca lesiones oculares graves, provoca graves quemaduras en la piel. Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Causa desde irritación leve hasta quemaduras corrosivas  y pérdida de visión, dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición. Provoca irritación a la córnea, ulceración, nubosidades. En los casos más severos puede producir ceguera permanente.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Anteojos de Seguridad con protección lateral, de material resistente al producto.

Guantes, overoles, delantales, botas y en caso especial pantalla facial, de material resistente al producto. Pueden indicarse como materiales: hule butílico, hule natural, neopreno, caucho de nitrilo, polietileno, cloruro de polivinilo, Teflón, Viton, Saranex.

PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua levantando y separando los párpados para remover el producto, durante al menos 15 minutos. Retirar si es el caso los lentes de contacto. No utilizar neutralizantes.

PIEL: Lavar con abundante agua mientras se retira toda la ropa. Continuar enjuagando. No utilizar neutralizantes químicos. Si la irritación persiste lavar nuevamente y consultar al médico. Si el contacto ha sido prolongado enjuagar con abundante agua.

INHALACIÓN: Trasladar al aire fresco. Mantener a la víctima abrigada y en reposo. Si se dificulta la respiración puede ser benéfico el oxígeno proporcionado por el personal capacitado. Proporcionar respiración artificial sólo si ha cesado la respiración. Proporcionar resucitación cardiopulmonar sólo si no hay pulso ni respiración, y por personal capacitado. Los síntomas de edema pulmonar pueden aparecer hasta 48 horas después de la exposición.

INGESTIÓN: Sólo si está consciente suministrar abundante agua. No provocar el vómito. Si  ocurre el vómito espontáneamente incline a la víctima hacia adelante para evitar la aspiración. No suministre nada por boca a una persona inconsciente. Puede existir riesgo de daños en órganos del sistema digestivo y respiratorio.

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

El producto no es inflamable pero expuesto al calor se descompone generando una acumulación de presión que puede causar explosión. Cuando se calienta genera gas cloro tóxico y corrosivo, cloratos y oxígeno. Puede generar incendios cuando reacciona con materiales orgánicos o reductores.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Conservar en recipientes cerrados de materiales compatibles con el producto, y en ambientes ventilados, frescos y alejados de luz solar directa.

No utilizar materiales incompatibles en recipientes, accesorios y líneas de transferencia, como el aluminio, el zinc, estaño, níquel, hierro, etc.

Mantener en recipientes cerrados e identificados, alejado de soluciones fuertes de ácidos compuestos de nitrógeno, sales de amonio, metanol y otros materiales incompatibles.

No almacenar a temperaturas superiores a 30º C ni por debajo del punto de congelación. Es un producto que se descompone.

PELIGRO

CAL VIVA  (ÓXIDO DE CALCIO)

CARACTERISTICAS

La cal viva se obtiene calcinando  en hornos a 1000º C la piedra caliza.

RIESGOS PARA LA SALUD

En los procesos de apagado de la cal con agua, exposiciones altas y / o prolongadas pueden atacar las vías respiratorias y la piel provocando quemaduras de distinto grado.

Las exposiciones a largo plazo o repetitivas al oxido de calcio pueden causar dermatitis, ulceras y perforaciones del tabique nasal, se han encontrado opacidades cornéales por quemadura cornéales no tratadas oportunamente.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Se debe usar guantes de goma, neopreno, PVC de caña larga o Nitrilo, Delantal de Hule, Careta con protección facial, respirador para partículas con filtro alta eficiencia y calzado de seguridad. Procurar una buena ventilación.

PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: En caso de quemaduras lavar con abundante agua y consultar de inmediato al médico.

PIEL: En casos de quemaduras lavar con abundante agua y jabón por lo menos por 15 minutos, si la quemadura es importante consultar con un médico.

INHALACIÓN: Sacar al paciente a zona ventilada, si se produce paro respiratorio, emplear el método de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Mantener al paciente acostado y abrigado, solicite ayuda médica.

INGESTIÓN: No induzca el vomito, si la persona está consciente de a beber bastante agua o leche y solicite ayuda médica.

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

La cal por sí misma no es combustible, pero cuando se mezcla con el agua desprende mucho calor que puede encender materiales combustibles, por lo que es necesario retirar maderas, papeles, aceite, etc., que se encuentren cerca del lugar.

El proceso de apagado de cal al aire libre no es inflamable ni explosivo, pero dentro de recipientes cerrados es explosivo por el desprendimiento de gases (vapor de agua).

Personal para el combate del fuego utilizar equipos de respiración autónomos de presión positiva, (el fuego produce gases irritantes y venenosos), guantes de neopreno o PVC caña larga, botas de goma, lentes de seguridad

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Se debe envasar y transportar en bolsas herméticas.

Debido a que es un material altamente higroscópico, es conveniente mantener pequeños stocks, en aéreas secas, zonas libre de humedad, alejadas de la intemperie por peligro de lluvias o diluvio y guardada en envases impermeables.

PELIGRO

CARBÓN ACTIVADO (C.A.)

CARACTERÍSTICAS

Es utilizado en las plantas por su característica de combinarse con la materia orgánica y ciertos compuestos en solución. Forman partículas que se adhieren al floc que son lo suficientemente grandes como para quedar en los filtros.

RIESGOS PARA LA SALUD

No es agresivo para la salud salvo por el bloqueo que puede generar si invade las vías respiratorias.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Se debe usar guantes de goma o PVC y mascarilla respiratoria.

PREVENCIÓN: Las bolsas se dispondrán en pilas separadas para controlar un eventual incendio. Este puede iniciarse en el papel de las bolsas, propagándose luego al carbón, que arde lentamente. Las suspensiones de C.A. en el aire presentan peligro de explosión. No debe ser almacenado junto con Hipoclorito y Permanganato de Potasio ya que su mezcla forma un producto capaz de entrar en combustión espontánea. Por ser un buen conductor eléctrico, el carbón activado debe ser mantenido lejos de circuitos eléctricos descubiertos.

PELIGRO

CENIZA DE SODA (Carbonato de Sodio)

CARACTERÍSTICAS

Es un compuesto que en solución acuosa presenta un pH alcalino. Por esa razón se le utiliza para neutralizar ácidos y también para estabilizar y corregir pH en los tratamientos de agua.

RIESGOS PARA LA SALUD

Irritante de ojos, mucosas, vías respiratorias y piel en caso de exposición prolongada.

Se deben extremar cuidados con esta sustancia.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Antiparras con pantallas laterales, prendas de manga larga, para reducir al mínimo el contacto con la piel; máscara para polvos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicaduras en la piel o en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si el paciente esta consiente darle a beber agua.

RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No es inflamable ni explosivo.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Tiene que ser trasladado y almacenado en envases herméticos o compartimento estanco.

Evitar contacto con ácidos

PELIGRO

CLORO GAS

CARACTERÍSTICAS

Es un gas comprimido, licuado de color amarillo-verdoso, de olor agrio.

RIESGO PARA LA SALUD

Altamente tóxico por inhalación.

En estado gaseoso es un irritante respiratorio, produce espasmos en los músculos de la laringe, edema pulmonar etc.

La inhalación de concentraciones mayores de 100 ppm causa la muerte.

En estado líquido produce quemadura por congelamiento.

El gas, en contacto con la piel y los ojos, causa irritación local o quemaduras.

En exposiciones altas o prolongadas provoca irritaciones en las vías respiratorias y quemaduras en la piel.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Se debe usar antiparras, media máscara respiratoria con filtros para gases ácidos, guantes y botas de goma y delantal de hule.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto ha penetrado en los ojos, ENJUAGAR inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos por lo menos.

Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel afectada con abundante agua.

En caso de contacto con el líquido, descongelar con agua las partes del cuerpo afectadas y después quitarse la ropa cuidadosamente.

Solicitar auxilio médico cuando se presente síntomas atribuibles a inhalación o contacto del producto con la piel o los ojos.

Las personas que han inhalado los gases pueden no mostrar síntomas inmediatamente deben permanecer tendidas y en completo reposo y ser llevados a un médico.

Mantener el paciente abrigado.

Aplicar la respiración artificial únicamente en el caso de que el paciente no respire.

En caso de intoxicación respiratoria, retirar inmediatamente del lugar contaminado.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Producto no combustible, pero es un fuerte agente oxidante y puede reaccionar violentamente con aceites, grasas e hidrocarburos orgánicos.

Riesgo de incendio y explosión con sustancias combustibles, amoníaco y metales finamente divididos. Con el calor causa aumento de la presión con riesgo de explosión. Produce humos tóxicos en el fuego. En caso de fuego circundante enfriar los contenedores con lluvia de agua. Pero si está él involucrado directamente en el incendio no usar agua porque forma ácido clorhídrico.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de los cilindros tiene que realizarse en condiciones seguras, amarrados y con los capuchones protectores de las válvulas puestos. El almacenamiento tiene que ser en forma vertical y amarrados.

PELIGRO

POLIELECTROLITO

CARACTERÍSTICAS

Los polielectrolitos son compuestos químicos que se utilizan en tratamiento de agua como coagulantes o coadyuvantes  para el proceso de decantación -  sedimentación. Son polímeros orgánicos cuya característica principal es formar una “malla” sobre la superficie del agua a tratar, y por gravedad precipitan al fondo “arrastrando” los elementos contaminantes del agua.

RIESGOS PARA LA SALUD

Si bien no son agresivos en pequeños contactos con la piel, su exposición masiva o prolongada puede originar el bloqueo de los poros y causar alergias.

Además su ingestión accidental puede generar trastornos en los sentidos del gusto, olfato y digestivos. El tratamiento lo debe hacer el CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico) en el Hospital de Clínicas ya que cada tipo y marca de polielectrolito (BUBOND; NALCO; ETC) tienen características diferenciales que ameritan un tratamiento especial.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Se debe usar guantes de goma o PVC y antiparras.

El piso debe ser rugoso por posibles derrames los cuales originan superficies resbaladizas.

PRIMEROS AUXILIOS

En casos de salpicaduras en la piel, lavar con abundante agua.

En casos de ingestión consultar con el médico.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No es inflamable ni explosivo.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Tanques de 200 litros.

PELIGRO

SODA CÁUSTICA (Hidróxido de Sodio)

CARACTERÍSTICAS

La soda cáustica puede suministrarse en solución o en escamas (sólido).

Se le utiliza para neutralizar o ajustar pH ya que su pH es próximo a 14. En las plantas se utiliza una solución de soda para regular el pH.

El compuesto seco es muy hidroscópico y en combinación con el agua adquiere características particulares de agresividad y corrosión. La humedad de la piel es suficiente para activar estas características.

RIESGOS PARA LA SALUD

INHALACIÓN: Es corrosivo, irritación severa, tos, dificultad respiratoria, edema pulmonar.

PREVENCIÓN: Extracción localizada o Protección respiratoria (filtro para polvo).

PRIMEROS AUXILIOS: Aire limpio, reposo en posición de semi-incorporado, respiración artificial si no respira y proporcionar asistencia médica.

PIEL: Es corrosivo, produce enrojecimiento, graves quemaduras cutáneas y dolor.

PRVENCIÓN: Usar guantes protectores, traje de protección, botas de caucho

PRIMEROS AUXILIOS: Quitar la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón o ducharse y proporcionar asistencia médica.

OJOS: Enrojecimiento, dolor, visión borrosa, quemaduras profundas graves, irritación severa, lesiones en córnea, puede causar ceguera.

PREVENCIÓN: Usar protección ocular con protección lateral, combinada con la protección respiratoria si se trata de polvo.

PRIMEROS AUXILIOS: Lavar con abundante agua durante varios minutos (quitar los lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.

INGESTIÓN: Es corrosivo, produce dolor abdominal, vómitos y colapso, quemaduras en tracto digestivo.

PREVENCIÓN: No comer, no beber ni fumar durante el trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS: Enjuagar la boca, NO provocar el vómito, dar a beber abundante agua y proporcionar asistencia médica.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No es inflamable ni explosivo, pero en agua se calienta y reacciona con productos orgánicos, en contacto con metales libera hidrógeno que mezclado con aire puede causar fuego o explosión.

En caso de incendio NO usar halón ni chorro de agua.

PELIGRO

SULFATO DE ALUMINIO SÓLIDO

CARACTERÍSTICAS

El sulfato de Aluminio es el producto de la reacción entre el Acido Sulfúrico y un mineral rico en aluminio como la Bauxita.

RIESGOS PARA LA SALUD

INGESTIÓN: Suele causar náusea, vómitos, irritación gastrointestinal.

OJOS: El polvo suele causar irritación, enrojecimiento, ardor severo.

PIEL: Puede causar irritación especialmente en las heridas.

INHALACIÓN: Tensión y dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Se debe usar antiparras cerradas, mascarilla o respirador con cartuchos para polvos ácidos. Usar botas y guantes de caucho.

PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN: Ingerir abundante agua o leche. No inducir el vómito. Dar inmediata intervención médica.

OJOS: Lavar con agua durante 20 minutos previendo no contaminar el otro ojo.

INHALACIÓN: Llevar al accidentado a lugar con aire fresco.

PIEL: Lavar con solución jabonosa y enjuagar con abundante agua por 15 minutos al menos.

En todos los casos solicitar asistencia médica en forma inmediata.-

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No inflamable. Por calentamiento a temperaturas mayor de 650° C produce gases  tóxicos de óxidos de azufre y óxido de aluminio.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Estibarlo en lugares secos (usar pallets) mantener contenedores cerrados y evitar que el polvo vuele.

En caso de fuego en los alrededores, todos los métodos de extinción son aplicables. Usar equipo de protección personal, equipo autónomo de respiración.

PELIGRO

SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO

CARÁCTERÍSTICAS

El sulfato de Aluminio es el producto de la reacción entre el Acido Sulfúrico y un mineral rico en aluminio como la Bauxita.

RIESGOS PARA LA SALUD

PIEL: Puede causar irritación. El contacto recurrente o prolongado puede causar dermatitis.

OJOS: Produce irritación, enrojecimiento, inflamación y posibles quemaduras.

INHALACIÓN: Tensión y dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta.

INGESTIÓN: Puede causar irritación gástrica, náuseas, vómito y diarreas.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Guantes y botas de PVC, delantal y protección facial.

PRIMEROS AUXILIOS

PIEL: Retirar la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas.

OJOS: Lavar con agua durante 15 minutos manteniendo los ojos abiertos.

INGESTIÓN: No inducir al vómito. Si la víctima está consciente dar a beber agua.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No inflamable. Por calentamiento a temperaturas mayor de 650 º C produce gases tóxicos de óxido de azufre y óxido de aluminio.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Se almacena en depósitos o contenedores apropiados de fibra de vidrio.

EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL: Recoger el material derramado usando tierra, arena o aserrín. Lavar la zona afectada con solución jabonosa y abundante agua.

PELIGRO

SULFATO DE COBRE

CARACTERISTICAS

Sólido cristalino de color azul intenso, es inodoro, y soluble en agua.

RIESGOS PARA LA SALUD

INHALACIÓN: Irritante, causa irritación de las vías respiratorias superiores.

PRIMEROS AUXILIOS

Sacar a la víctima inmediatamente del área afectada al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Llamar inmediatamente al médico.

CONTACTO CON LA PIEL

Irritante. Puede producir hinchazón y eczemas.

PRIMEROS AUXILIOS

Sacarle al afectado la ropa y calzado contaminados. Lavar las zonas afectadas con jabón o detergente suave y grandes cantidades de agua.

CONTACTO CON LOS OJOS

Irritante. La exposición aguda de sales de cobre con los ojos causa conjuntivitis, ulceración de córnea y opacidad.

PRIMEROS AUXILIOS

Lavar los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua (al menos 15 minutos).

Llamar inmediatamente al médico.

INGESTIÓN

Tóxico. La ingestión de dosis tóxicas de sulfato de cobre causa salivación, náusea, vómitos, irritación gástrica y hemorragias por irritación.

PRIMEROS AUXILIOS

Si la víctima está consciente suministrarle grandes cantidades de agua o leche y provocar el vómito, a menos que la víctima ya esté vomitando.

Generalmente el sulfato de cobre es un emético y su ingestión produce inmediatamente el vómito. No inducir jamás al vómito ni suministrar nada en la boca a una persona que se encuentre inconsciente.

Llamar inmediatamente al médico.

ANTIDOTO

Para envenenamiento por sales de cobre se aconseja administrar penicilina.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Se bebe trabajar en ambientes ventilados, si bien se tratan de cristales relativamente grandes, no es necesario el uso de elementos de protección respiratoria. No obstante si las condiciones de operación generan polvillo se recomienda el uso de mascarillas respiratorias.

Se debe usar ropa adecuada que impida el contacto del producto con la piel, guantes adecuados resistentes a productos químicos y lentes de seguridad resistentes a productos químicos.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No es inflamable, no es explosivo, en casos de incendio usar Niebla de agua, espuma, CO2 o polvos químicos.

Se recomienda si es posible retirar contenedores del área afectada. No derramar más agua de la necesaria para el control del fuego. Contener el agua utilizada en la extinción para su disposición final. Evitar respirar los vapores y humos, ya que pueden producir gases tóxicos.

DERRAMES

DERRAMES SÓLIDOS: Tratar de realizar un dique para contener y evitar la extensión del derrame. Emplear equipos de aspiración para recolectar el producto.

Usar coberturas como films plásticos para evitar que el agua de extinción de incendios o de lluvia disuelva el producto.

DERRAMES DE SOLUCIONES: Contener con barreras de tierra o de arena para evitar la extensión del derrame. Neutralizar la solución derramada llevándola a pH 7 y extraer las masas precipitadas para su disposición final.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en contenedores cerrados en lugar fresco, seco, área bien ventilada lejos de fuentes de calor y agentes reductores.

PELIGRO

REACTIVOS

ACIDO SULFÚRICO

CARACTERÍSTICAS

Es un producto corrosivo y cáustico.

Se presenta bajo forma de líquido de consistencia viscosa, casi transparente, de olor picante, levemente amarillo y no volátil a temperatura ambiente.

Totalmente soluble en agua.

RIESGOS PARA LA SALUD

Jamás verter agua sobre ácido sulfúrico, ya que la mezcla libera mucho calor lo que puede provocar salpicaduras y por consiguiente quemaduras graves. Si es necesario diluir el ácido verter el mismo sobre el agua.

INHALACIÓN: Severa Irritación de las vías respiratorias. Fuerte deshidratación de los tejidos afectados. Daño Corrosivo con quemaduras. Dificultad para respirar. Puede producirse severo daño pulmonar - Edema pulmonar.

CONTACTO CON LA PIEL: Altamente irritante y corrosivo. Fuerte deshidratación. Quemaduras graves.

CONTACTO CON LOS OJOS: Severas irritaciones y quemaduras graves. Posible daño permanente que pueden derivar en ceguera.

INGESTIÓN: Graves quemaduras en la boca, tracto digestivo, esófago y estómago. Tóxico. Náuseas, vómitos y diarrea. El vómito puede causar posibles ulceraciones y muerte.

MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Si se maneja grandes volúmenes, se  debe usar careta protectora facial, guantes y botas de goma o PVC, delantal de hule y máscara con filtro para vapores ácidos.

Si se maneja pequeños volúmenes (a nivel laboratorio), usar gafas de seguridad con protección lateral y trabajar bajo campana de extracción de gases (si se usa en altas concentraciones)

PRIMEROS AUXILIOS

Retirar la ropa contaminadas inmediatamente, lavar las partes afectadas del cuerpo, piel, ojos con abundante agua durante 15 minutos.

Solicitar auxilio de un médico inmediatamente.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No es inflamable ni combustible pero sin embargo su acción corrosiva sobre numerosos metales es acompañada por desprendimiento de hidrógeno el cual es fuente de incendio y explosiones. El hidrógeno forma mezclas explosivas con el aire por lo tanto al abrir un recipiente conteniendo ácido evitar fuentes de ignición.

No usar el Agua donde haya Ácido, la reacción es exotérmica y violenta. Utilizar Agua solamente en forma de neblina y para enfriar el ambiente

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El ácido sulfúrico concentrado para uso industrial se almacena en recipientes y tanques de hierro o bidones de plástico apropiados. Es conveniente ubicarlos en locales bien ventilados y al abrigo de la luz del sol.

En caso de depósitos exteriores se recomienda pintarlos de colores claros. En todos los casos se deberá disponer de pisos resistentes a la corrosión y de desagües con una retención para poder neutralizar el ácido proveniente de fugas accidentales. Se deberá disponer en las proximidades un punto de suministro de agua con abundante caudal. Se aconseja la instalación de una ducha de seguridad para casos de accidentes.

PELIGRO

D.P.D.

CARACTERÍSTICAS:

Polvo blanco o rosado tenue, inodoro. Se utiliza para determinar cloro residual.

RIESGOS PARA LA SALUD:

Puede causar irritación. No están establecidos otras consecuencias, ni límites permisibles de exposición.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Utilizar guantes y protección ocular. Evitar contacto con ojos y mucosa.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con ojos y piel lavar con abundante agua en caso de irritación y llamar al médico. En caso de ingestión, dar de beber dos vasos de agua y llamar al médico.

MANEJO / ALMACENAMIENTO

Evitar contacto con la piel y vestiduras. No respirar el polvo. Lávese bien después de manipularlo. ALMACENAMIENTO: Proteja de humedad, luz y calor.

PELIGRO

HELIANTINA (Anaranjado de Metilo)

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza como indicador de pH. Color rojo anaranjado.

RIESGOS PARA LA SALUD

Tóxico por inhalación. Irrita los ojos y la piel.

Algunos autores de publicaciones sospechan que usos prologados de este reactivo puede ser cancerígeno al contacto con la piel.

MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se debe usar protección ocular. Usar guantes de goma si se manejan volúmenes grandes.

PELIGRO

SOLUCIÓN DE AMONÍACO

CARACTERÍSTICAS

Líquido incoloro con olor picante, sofocante e intenso que produce lagrimeo.

El amoníaco es estado gaseoso es muy soluble al agua.

RIESGOS PARA LA SALUD

Es tóxico, cuando se inhalan sus vapores causan deterioro en las vías respiratorias y pueden ocasionar asfixia.

En exposiciones prolongadas o en altas dosis puede ser perjudicial, agrediendo las vías respiratorias o el aparato digestivo.

Cuando está en estado gaseoso es tóxico, puede causar irritaciones muy fuertes en las mucosas (nariz, boca, ojos y piel).

MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Usar siempre protección ocular.

Si se manejan volúmenes pequeños, trabajar en espacios ventilados o en campana de extracción de gases.

Si se manejan volúmenes grandes, se debe usar protección respiratoria, guantes de goma y delantal.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación prolongada retirarse a ambientes de aire limpio, reposo (posición de semi incorporado) y solicitar atención médica.

En caso de contacto con ojos o piel: Lave con abundante agua por 20 minutos.

En caso de ingestión NO inducir el vómito.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

El amoníaco en estado puro es extremadamente inflamable. Las mezclas de amoníaco con aire originan explosión. Con el cloro da compuestos explosivos.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Tanto en transporte como almacenamiento debe estar sin riesgo de incendio. No lo almacene por encima de 25 ºC.

Debe estar separado de oxidantes, ácidos y halógenos.

Mantener en lugares fríos y con ventilación a ras del suelo y techo.

PELIGRO

PERMANGANATO DE POTASIO

CARCTERÌSTICAS

En estado sólido se presenta en forma de cristales brillantes de color violeta. Es un oxidante fuerte que ataca y destruye la materia orgánica.

RIESGOS PARA LA SALUD

INHALACIÓN: Causa irritación de nariz y tracto respiratorio superior, tos, laringitis, dolor de cabeza, náusea y vómito.

CONTACTO CON LOS OJOS: Tanto en formas de cristales como en disolución, este compuesto es muy corrosivo.

CONTACTO CON LA PIEL: La irrita y en casos severos causa quemaduras químicas.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Usar guantes y antiparras.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Ocasiona explosiones al entrar en contacto con ácidos.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en lugares frescos, en bidones oscuros herméticamente cerrados, alejados de sustancias orgánicas u otras que sean oxidantes, tanto en solución como en seco.

PELIGRO

VERDE DE BROMOCRESOL

CARACTERÍSTICAS

Se utiliza como indicador de pH. Solución de color verde.

RIESGOS PARA LA SALUD

La información recabada no indica riesgos concretos para la salud, pero se recomienda que no se incurra en exposiciones prolongadas. Puede causar irritación al contacto con la piel.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Usar guantes y antiparras y evitar ingestión o inhalación.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

No es explosivo.

PELIGRO

CLORURO FÉRRICO

CARACTERÍSTICAS

Líquido parduzco

RIESGOS PARA LA SALUD

El cloruro férrico en solución puede afectar el organismo si es ingerido o si entra en contacto con los ojos o la piel.

Es conveniente evitar la inhalación de vapores concentrados o niebla: puede causar irritación de la parte superior de las vías respiratorias.

Este material es peligroso por ingestión. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal, quemaduras en la boca y la garganta, la ingestión repetida de dosis subletales puede llevar a un depósito excesivo de los tejidos y el hígado acompañado de daño pancreático.

A grandes concentraciones actúa como una sustancia corrosiva que puede afectar a la piel tras el contacto con esta.

MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

En caso de formarse vapores, usar equipo respiratorio adecuado.

Usar guantes y gafas apropiados.

Quitarse las ropas contaminadas. Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber agua ni provocar el vómito.

INHALACIÓN: Trasladar a la persona al aire libre

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas.

OJOS: Lavar con agua abundante, manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, pedir atención médica.

INGESTIÓN Beber agua abundante. Provocar el vómito. Pedir atención médica.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Evitar contacto con álcalis y con metales. Evitar calentar el producto más allá de la temperatura de descomposición.

ALMACENAMIENTO

Recipientes bien cerrados. Ambiente seco. Mantener alejado de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor. Temperatura ambiente

NOTA.

La información aquí suministrada proviene de distintas fuentes, entre ellas, proveedores o fabricantes, no pretende ser completa y tiene como fin describir a los productos en relación a las medidas de seguridad que hay que adoptar. Esta información es una ayuda para quien la reciba haga sus propias determinaciones para su aplicación particular.

RECOMENDACIÓN

Como hemos visto, la manipulación de productos químicos implica riesgos, en especial para la vista. Por lo tanto se sugiere que en  cada usina se cuente con una ducha de ojos portátil, en previsión de posibles salpicaduras de estos productos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN  PERSONAL Y VESTUARIO DE

USO OBLIGATORIO

(R/D 474/2011)

Personal de Usinas, Plantas Modulares y Parque de Perforaciones

Casco de Seguridad                                                                      1 por 3 años

Casco para Moto (personal que recorre perforaciones)            1 por 3 años

Orejeras para adaptar al casco                                                    1 por 2 años

Opción: Tapones endoaurales                                                      A demanda

Visor protector facial para adaptar a casco                                1 por 2 años

1-Opcion: Sobre lentes de seguridad transparentes                  1 por 2 años

2-Opcion: Antiparras                                                                     1 por año

Lentes de Seguridad con protección UV oscuros                       1 por año

Cartuchos para gases ácidos - vapores orgánicos                     A demanda

Media máscara respiratoria                                                         1 por 2 años

Retenedor de unión (cartucho – pre filtro)                                 1 par cada 2 años

Pre filtro para partículas                                                               A demanda

Opción: Respirador libre de mantenimiento para partículas    A demanda

Guantes para manejo de productos químicos                            2 por año

Guantes descartables (tipo quirúrgico)                                       A demanda

Filtro solar                                                                                      A demanda

Repelente para insecto                                                                 A demanda

Buzo polar                                                                                      2 por año

Parka de Gabardina                                                                      1 por 3 años

Equipo de lluvia                                                                             1 por 2 años

Pantalón de gabardina azul (verano)                                           2 por año

Pantalón de gabardina azul (invierno)                                         2 por año

Camiseta manga larga                                                                  2 por año

Botas de goma de media pierna                                                  1 por 2 años

Calzado de Seguridad UNIT 734                                                  1 por 2 años

Delantal de hule                                                                            A demanda

Polainas p/ofidios                                                                         Pañol

Linterna (3 pilas)                                                                           Pañol

Chaleco Salvavidas                                                                       Pañol

Arnés de seguridad de cuerpo entero con eslinga

de doble cola de amarre                                                               Pañol